Nr ref.  90-SZ.262.1377.2026 				     Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość | Producent, model, symbol oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło obrotowe Specyfikacja krzesła: - Mechanizm: - regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego; - kąt pochylenia oparcia do tyłu i do przodu min. +20o/-3o; - blokada oparcia w wybranej pozycji; - Siedzisko: - wyłożone pianką poliuretanową, tapicerowane tkaniną; - Oparcie: - tapicerowane siatką; - regulacja wysokości góra-dół w zakresie min. 70 mm; - regulowane manualnie góra-dół podparcie części lędźwiowej w zakresie min. 50 mm; - Podłokietniki: - regulowane w zakresach: góra-dół; - z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; - Podstawa: - pięcioramienna poliamidowa, czarna wyposażona w kółka; - Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną: - wysokość siedziska: regulowana; min. wysokość siedziska: 380 mm (+/- 5 mm); max. wysokość siedziska: 510 mm (+/- 5 mm); - głębokość powierzchni siedziska: 455 mm (+/- 10 mm); - szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm); - min. wysokość oparcia: 520 mm(+/- 10 mm); - max. wysokość oparcia 590 mm (+/- 10 mm) - szerokość oparcia: 455 mm(+/- 5 mm); - długość podłokietnika: 240 mm (+/- 10 mm); - szerokość podłokietnika: 70 mm (+/- 10 mm); - średnica podstawy : 710 mm (+/- 10 mm); - Specyfikacja siatki: - siatka o ścieralności min. 60 000 cykli Martindale; - skład: 100 % poliester; - gramatura min. 280 g/m2; - trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros; - kolor siatki: czarny; - Specyfikacja tapicerki: - odporność na ścieranie: min. 30 000 cykli Martindale; - skład 100 % polipropylen; - gramatura tkaniny min. 230 g/m2; - trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros; - kolor tapicerki: czarny; Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model przykładowy: krzesło Nowy Styl TakTik Mesh Ergon 2L R19T LU TS25. Zdjęcie poglądowe | 10 szt. |  |  |  |
| 2. | Krzesło obrotowe Specyfikacja krzesła: - Mechanizm: - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; - synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; - regulacja siły docisku oparcia do pleców; - Siedzisko: - wyłożone minimum dwoma warstwami pianki ciętej. Pierwsza warstwa o grubości min. 25 mm i o gęstości min. 35 kg/m3. Drugiej o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m3; - tapicerowane tkaniną; - Oparcie: - wyłożone pianką ciętą o grubości min. 35 mm i gęstości min. 35 kg/m3; - tapicerowane tkaniną; - regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm; - tylna osłona oparcia wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym; - Podłokietniki: - z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; - regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm; - Zagłówek: - szkielet wykonany ze sklejki pokrytej pianką wylewną; - warstwa wierzchnia i tylna tapicerowana tkaniną; - oparty na wsporniku wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; - regulacja wysokości w zakresie min. 60 mm oraz kąta nachylenia; - Podstawa: - pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna; - Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną: - wysokość siedziska: regulowana; min. wysokość siedziska: 425 mm (+/- 5 mm); max. wysokość siedziska: 555 mm (+/- 5 mm); - głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 10 mm); - szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm); - Wysokość oparcia: regulowana; min. wysokość oparcia: 580 mm (+/- 10 mm); max. wysokość oparcia: 650 mm (+/- 10 mm); - Szerokość oparcia: 450 mm(+/- 10 mm); - Średnica podstawy: fi 710 mm (+/- 5 mm); - Specyfikacja tapicerki tkaniny: - skład 100% polipropylen; - gramatura tkaniny min. 230 g/m2; - odporność na ścieranie min. 30 000 cykli Martindale; - trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros; - kolor tapicerki: czarny; Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model przykładowy: krzesło obrotowe Nowy Styl Intrata 0-12 HRUA TS25 R201 FS Zdjęcie poglądowe | 4 szt. |  |  |  |
| 3. | Krzesło obrotowe Specyfikacja krzesła: - Mechanizm: - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; - synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; - regulacja siły docisku oparcia do pleców; - Siedzisko: - wyłożone minimum dwoma warstwami pianki ciętej. Pierwsza warstwa o grubości min. 25 mm i o gęstości min. 35 kg/m3. Druga o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m3; - tapicerowane tkaniną; - Oparcie: - wyłożone pianką ciętą o grubości min. 35 mm i gęstości min. 35 kg/m3; - tapicerowane tkaniną; - regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm; - tylna osłona oparcia wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym; - Podłokietniki: - z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; - regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm; - Podstawa: - pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna; - Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną: - wysokość siedziska: regulowana; min. wysokość siedziska: 425 mm (+/- 5 mm); max. wysokość siedziska: 555 mm (+/- 5 mm); - głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 10 mm); - szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm); - Wysokość oparcia: regulowana; min. wysokość oparcia: 580 mm (+/- 10 mm); max. wysokość oparcia: 650 mm (+/- 10 mm); - Szerokość oparcia: 450 mm(+/- 10 mm); - Średnica podstawy: fi 710 mm (+/- 5 mm); - Specyfikacja tapicerki tkaniny: - skład 100% polipropylen; - gramatura tkaniny min. 230 g/m2; - odporność na ścieranie min. 30 000 cykli Martindale; - trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros; - kolor tapicerki: czarny; Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model przykładowy: krzesło obrotowe Nowy Styl Intrata 0-12 TS25 R201 FS Zdjęcie poglądowe | 6 szt. |  |  |  |
| 4. | Krzesło stacjonarne Specyfikacja krzesła: 1. Konstrukcja: • wykonana z rury metalowej o profilu owalnym, malowanej proszkowo na kolor czarny; • nogi wyposażone w stopki; 2. Siedzisko i oparcie: • wyłożone pianką, tapicerowane; • osłona siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; 3. Wymiary minimalne krzesła podane zgodnie z normą PN-EN 16139 lub równoważną: • wysokość całkowita krzesła: 820 mm (+/- 5 mm); • wysokość oparcia: 330 mm (+/- 5 mm); • wysokość siedziska: 470 mm (+/- 5 mm); • szerokość podstawy 545 mm (+/- 5 mm); • głębokość całkowita krzesła: 560 mm (+/- 5 mm); 4. Specyfikacja tkanin: • skład 100% poliester; • gramatura tkaniny min. 270 g/m2; • odporność na ścieranie: min. 90 000 cykli Martindale; • kolor tapicerki: czarny, szary, niebieski; Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model referencyjny: krzesło Nowy Styl ISO 4L Zdjęcie poglądowe | 95 szt. |  |  |  |
| 5. | Krzesło stacjonarne Specyfikacja krzesła: 1. Konstrukcja: • wykonana z rury metalowej o profilu owalnym, chromowanej; • nogi wyposażone w stopki; 2. Siedzisko i oparcie: • wyłożone pianką, tapicerowane; • osłona siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; 3. Wymiary minimalne krzesła podane zgodnie z PN- EN 16139 lub równoważną: • wysokość całkowita krzesła: 820 mm (+/- 5 mm); • wysokość oparcia: 330 mm (+/- 5 mm); • wysokość siedziska: 470 mm (+/- 5 mm); • szerokość podstawy 545 mm (+/- 5 mm); • głębokość całkowita krzesła: 560 mm (+/- 5 mm); 4. Specyfikacja tkanin: • skład 100% poliester; • gramatura tkaniny min. 270 g/m2; • odporność na ścieranie: min. 90 000 cykli Martindale; • kolor tapicerki: czarny, szary, niebieski; Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model referencyjny: krzesło Nowy Styl ISO 4L Zdjęcie poglądowe | 13 szt. |  |  |  |
| 6. | Krzesło Konferencyjne Specyfikacja krzesła: 1. Konstrukcja: • wykonana z rury metalowej o profilu owalnym, chromowanej; • nogi wyposażone w stopki; 2. Siedzisko i oparcie: • wyłożone pianką, tapicerowane; 3. Podłokietniki: - wykonane z rury metalowej o profilu owalnym chromowanym, zintegrowane z stelażem i wyposażone w nakładki drewniane; 4. Wymiary minimalne krzesła podane zgodnie z PN- EN 16139: • wysokość całkowita krzesła: 820 mm (+/- 5 mm); • wysokość oparcia: 470 mm (+/- 5 mm); • wysokość siedziska: 400 mm (+/- 5 mm); • szerokość siedziska 470 mm (+/- 5 mm); • głębokość całkowita krzesła: 470 mm (+/- 5 mm); 4. Specyfikacja tkanin: • skład 100% polyester; • gramatura tkaniny min. 320 g/m2 (+/- 5 %); • odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale; - posiadająca atest na trudnopalność według norm EN 1021-1 En 1021-2 lub równoważnych • kolor tapicerki: czarny, szary, niebieski; Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model referencyjny: krzesło Samba CR Zdjęcie poglądowe | 3 szt. |  |  |  |
| 7. | Krzesło obrotowe Specyfikacja krzesła: - Mechanizm ruchowy typu Ibra lub równoważny: - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; - odchylanie oparcia w zakresie 80-106o; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; - regulacja siły docisku oparcia do pleców; - Siedzisko: - szkielet z tworzywa sztucznego - wyłożone minimum dwoma warstwami pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m3; - tapicerowane tkaniną; - Oparcie: - wyłożone pianką ciętą o gęstości min. 25 kg/m3; - tapicerowane tkaniną; - regulowanej wysokości oparcia - szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego; - Podłokietniki: - z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; - regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm; - Podstawa: - pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna; - Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną: - wysokość siedziska: regulowana; min. wysokość siedziska: 450 mm (+/- 5 mm); max. wysokość siedziska: 580 mm (+/- 5 mm); - głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 5 mm); - szerokość siedziska: 500 mm (+/- 10 mm); - Wysokość oparcia: regulowana; min. wysokość oparcia: 540 mm (+/- 5 mm); max. wysokość oparcia: 615 mm (+/- 5 mm); - Szerokość oparcia 450 mm (+/- 5 mm); - Kąt nachylenia oparcia w zakresie 90o-113o (+/- 5O ); - Średnica podstawy: fi 700 mm (+/- 5 mm); - Specyfikacja tapicerki tkaniny: - skład 100% poliester; - gramatura tkaniny min. 363 g/m2; - odporność na ścieranie min. 200 000 cykli Martindale; - trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros lub zapałkę, - odporność kolorów na pocieranie: 4-5; - odporność na pilling : 5 - kolor tapicerki: niebieski; Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model przykładowy: krzesło obrotowe Grospol Starter 3D black Zdjęcie poglądowe | 3 szt. |  |  |  |
| 8. | Krzesło obrotowe Specyfikacja krzesła: - Mechanizm Synchro lub równoważny: - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; - synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; - regulacja siły docisku oparcia do pleców; - regulacja wysuwu siedziska; - Siedzisko: - wyłożone pianką poliuretanową wylewaną o gęstości min 75 kg/m3 na podłożu ze sklejki liściastej; - tapicerowane tkaniną; 3. Oparcie: - wyłożone pianką poliuretanową wylewaną o gęstości min 75 kg/m3 na podłożu ze sklejki liściastej - tapicerowane tkaniną; - regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm; 4. Podłokietniki: - z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; - regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm; 5. Podstawa: - pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna; 6. Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN EN 1335-1 lub równoważną: - wysokość siedziska: regulowana: min. wysokość siedziska: 425 mm (+/- 5 mm); max. wysokość siedziska: 555 mm (+/- 5 mm); - głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 10 mm); - szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm); - wysokość oparcia: regulowana; - min. wysokość oparcia: 580 mm (+/- 10 mm); - max. wysokość oparcia: 650 mm (+/- 10 mm); - szerokość oparcia: 450 mm(+/- 10 mm); - średnica podstawy: fi 710 mm (+/- 5 mm); 7. Specyfikacja tapicerki tkaniny: - skład 100% poliester; - gramatura tkaniny min. 320 g/m2; - odporność na ścieranie min. 180 000 cykli Martindale; - trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros lub zapałkę, - odporność kolorów na 5-6; - odporność na pilling: 4 Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej. Informacja dodatkowa: model przykładowy: krzesło obrotowe Profim Playa 11 SL Zdjęcie poglądowe | 1 szt. |  |  |  |
| Razem wartość netto (zł): |  |  |  |
| Stawka VAT (%): |  |  |  |
| Razem wartość brutto (zł): |  |  |  |